新能源智库 · 测算报告 / 分布式光伏

# 示例项目：水平屋顶光伏

编号：CR-U906E7770-20261027　项目所在地：江苏　测算日期：2026/10/27

测算结果仅供参考，不构成投资建议。规则引擎测算，未含 AI 生成文字。

## 核心测算指标

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 内部收益率（IRR） | 19.95% |
| 静态回收期 | 4.9 年 |
| 平准化度电成本（LCOE，折现） | 0.265 元/度 |
| 总投资 | 300,000 元 |

## 资源基础与发电分析

装机规模：100 kWp；首年发电量：125,194 kWh；等效利用小时数：1,252 h；系统性能比（PR）：83.5%

| 月份 | 发电量（kWh） | 月份 | 发电量（kWh） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 10,499 | 7月 | 10,752 |
| 2月 | 9,539 | 8月 | 10,715 |
| 3月 | 10,629 | 9月 | 10,313 |
| 4月 | 10,348 | 10月 | 10,588 |
| 5月 | 10,739 | 11月 | 10,178 |
| 6月 | 10,414 | 12月 | 10,480 |

## 全生命周期现金流

主要假设（取自本次测算引擎）：衰减：首年按模型发电量计；第 2 年起较首年下降 1.5%，此后每年再下降 0.45%

年度运维费：初始投资的 1.0%，每年增长 2.0%

折现率：8.0%（净现值与平准化度电成本共用）

| 运营年份 | 年度收入（元） | 净现金流（元） | 累计现金流（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 年 | 65,727 | 62,727 | -237,273 |
| 第 5 年 | 63,872 | 60,624 | 7,338 |
| 第 10 年 | 62,447 | 58,861 | 305,171 |
| 第 20 年 | 59,693 | 55,322 | 874,344 |
| 第 25 年 | 58,362 | 53,536 | 1,145,605 |

年度收入为售电与自用节省的电费合计；净现金流 = 年度收入 − 运维费用；累计现金流自第 0 年初始投资起算。

## 环境效益与减排贡献

年减排二氧化碳约 73.0 吨；按 2023 年江苏省级电力平均二氧化碳排放因子 0.5827 kg/kWh 计算（来源：生态环境部、国家统计局公告 2025 年第 47 号）

## 不确定性

首年发电量：约 11.8–13.2 万 kWh（中值 12.5 万）

年减排二氧化碳：约 68.7–77.2 吨（中值 73.0）

区间来自年际辐照波动（±5%）与损耗假设（±3%）合成，约 ±5.8%

电价、政策与设备价格变化未计入上述区间；单点中值不构成收益承诺。

## 数据来源与截至日期

电价：自用 0.6 元/度、上网 0.35 元/度（你填写的数值，省份：江苏）

## 测算结论

按当前假设 IRR 19.95%，高于常用的 8% 比较基准，静态回收期约 4.9 年。是否开展前期工作，须结合现场勘察、并网条件与最新电价政策确认。测算结果仅供参考，不构成投资建议。